# ІНША ІНФОРМАЦІЯ

## A. ДЛЯ ПОСЛІДОВНИХ ІНТЕРФЕЙСІВ

ПРОТОКОЛИ ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ПОСЛІДОВНОГО ІНТЕРФЕЙСУ CAS

ПОЛУДУПЛЕКСНИЙ ЗВ'ЯЗОК ПО RS-232C.

### A.1 ПРОТОКОЛ ЗВ'ЯЗКУ

1. ШВИДКІСТЬ ПЕРЕДАЧІ -> 9600 БІТ/С

2. ДАНІ -> 8 БІТ

3. СТОП-БІТ -> 1 БІТ

4. БІТ ПАРНОСТІ -> НЕМА

5. КОМУНІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ -> РІВЕНЬ RS-232C

6. ФОРМАТ ДАНИХ -> ASCII

7. ВИЗНАЧЕННЯ КОМАНД

| 6-1."ENQ" -> 05H 6-2."ACK" -> 06H 6-3."NAK" -> 15H 6-4."SOH" -> 01H 6-5."STX" -> 02H 6-6."ETC" -> 03H | 6-7. "EOT" -> 04H 6-8. "DC1" -> 11H 6-9 "DC2" -> 12H 6-10."DC3" -> 13H 6-11."DC4" -> 14H |
| --- | --- |

### A.2 ДРОТОВІ З'ЄДНАННЯ

A.2.1 ПРИЗНАЧЕННЯ ВИВОДІВ D-SUB 9 З БОКУ КОМП'ЮТЕРА

| ВАГИ TXD(PIN 2) RXD(PIN 3) GND(PIN 7) |  | КОМП'ЮТЕР RXD(PIN 2) TXD(PIN 3) GND(PIN 5) RTS(PIN 7) CTS(PIN 8) DTR(PIN 4) DSR(PIN 6) |
| --- | --- | --- |

A.2. 2 ПРИЗНАЧЕННЯ ВИВОДІВ D-SUB 25 З БОКУ КОМП'ЮТЕРА

| ВАГИ TXD(PIN 2) RXD(PIN 3) GND(PIN 7) |  | КОМП'ЮТЕР RXD(PIN 3) TXD(PIN 2) GND(PIN 7) RTS(PIN 4) CTS(PIN 5) DCD(PIN 8) DSR(PIN 6) DTR(PIN 20) |
| --- | --- | --- |

### A.3 ПРОТОКОЛ

| ВАГИ |  | КОМП'ЮТЕР |
| --- | --- | --- |
|  | "ENQ(OSH)" | 1. КОМП'ЮТЕР ПОСИЛАЄ "ENQ" |
| 2. ВАГИ ПОСИЛАЮТЬ "ACK" | "ACK(06H)" |  |
| ЯКЩО КОМП'ЮТЕР НЕ ВІДПОВІДАЄ ПРОТЯГОМ 3 СЕКУНД, ВАГИ АНУЛЮЮТЬ ЦЕЙ ЗАПИТ. | "DC1" ДЛЯ ДАНИХ МАСИ "DC2" ДЛЯ УСІХ ДАНИХ |  |
|  |  | 3. КОМП'ЮТЕР ПОСИЛАЄ "DC1" АБО "DC2" |
| 4. ВАГИ ПОСИЛАЮТЬ БЛОКИ ДАНИХ | ПЕРЕДАЧА БЛОКІВ ДАНИХ |  |

### A. 4. ПОСЛІДОВНОСТІ ДАНИХ

1. ПОСЛІДОВНОСТІ ДАНИХ ДЛЯ "DC1"

| SOH | STX | STA | SIGN | W 5 | W 4 | W 3 | W 2 | W 1 | W 0 | UN1 | UN0 | BCC | ETX | EOT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

I----- КОМАНДИ ----II------------------------------- БЛОК ДАНИХ ---------------------------------------І І--КОМАНДИ -I

ПРИМІТКИ :

.STA -> СТАТУС ЗВАЖУВАННЯ ВАГ

ВАГИ СТАБІЛЬНІ -> "S" , НЕ СТАБІЛЬНІ -> "U"

.SIGN -> ЗНАК ДАНИХ МАСИ

НУЛЬОВА ТА ПОЗИТИВНА МАСА -> " " , НЕГАТИВНА МАСА -> "-"

ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ -> "F"

. ВІД W5 ДО WO -> ДАНІ МАСИ

УСІ ДОРІВНЮЮТЬ "F", КОЛИ ВАГИ ПЕРЕВАНТАЖЕНІ.

. ВІД UN1 ДО UN0 -> ОДИНИЦЯ МАСИ (КГ АБО ФУНТ)

.BCC -> СИМВОЛ КОНТРОЛЮ БЛОКА

ЗНАЧЕННЯ BCC ДОРІВНЮЄ ВИКЛЮЧНОМУ АБО НАД БЛОКОМ ДАНИХ

2. ПОСЛІДОВНОСТІ ДАНИХ ДЛЯ "DC2"

| SOH | STX | P 7 | P 6 | P 5 | P 4 | P 3 | P 2 | P 1 | P 0 | BCC | ETX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| STX | STA | SIGN | W 5 | W 4 | W 3 | W 2 | W 1 | W 0 | UN1 | UN0 | BCC | ETX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| STX | P 7 | P 6 | P 5 | P 4 | P 3 | P 2 | P 1 | P 0 | BCC | ETX | EOT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ПРИМІТКИ:

.STA -> СТАТУС ЗВАЖУВАННЯ ВАГ

ВАГИ СТАБІЛЬНІ -> "S" , НЕ СТАБІЛЬНІ -> "U"

.SIGN -> ЗНАК ДАНИХ МАСИ

НУЛЬОВА ТА ПОЗИТИВНА МАСА -> " " , НЕГАТИВНА МАСА -> "-"

ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ -> "F"

. ВІД P7 ДО P0 -> ДАНІ ЦІНИ

ЯКЩО ДЛЯ ЦІНИ МАЄ МІСЦЕ ПЕРЕПОВНЕННЯ, ТО БЛОКИ ДАНИХ ЦІНИ БУДУТЬ ЗАПОВНЕНІ "F".

. ВІД W5 ДО W0 -> ДАНІ МАСИ

УСІ ДОРІВНЮЮТЬ "F", КОЛИ ВАГИ ПЕРЕВАНТАЖЕНІ .

. ВІД UN1 ДО UN0 -> ОДИНИЦЯ МАСИ (КГ АБО ФУНТ)

.BCC -> СИМВОЛ КОНТРОЛЮ БЛОКА

ЗНАЧЕННЯ BCC ДОРІВНЮЄ ВИКЛЮЧНОМУ АБО НАД КОЖНИМ БЛОКОМ ДАНИХ